« La chimie de l’eau des grands lacs africains »

## (Document accompagnateur : Fichier Excel « sel africain v.2 »)

Auteurs :	Michel Lévesque, B.Sc.., M.Sc.A.

michel.levesque@cegeptr.qc.ca

Martial Rhéaume, B.Sc.

rheaume.martial@cscapitale.qc.ca

### Note légale

Cet article est libre de tout droit d’auteur et peut être diffusé dans le grand publique. Il s’accompagne d’un programme Excel, construit à l’aide de la suite Office 2000 de Microsoft. Il ne doit pas servir à des fins commerciales autres que pour publication ou distribution à l’intérieur de revues spécialisées ou sites web dont l’accès est gratuit. Nous pensons qu’il serait juste et équitable de recevoir gracieusement une copie de tout document contenant notre article. Nos coordonnées postales seront fournies par courriel.

# Introduction

Lorsque nous naviguons sur le web, nous retrouvons une multitude de recettes permettant de reproduire plus ou moins fidèlement la qualité des eaux des lacs Malawi et Tanganyika d’Afrique. La majorité d’entre elles sont fournies sur une base empirique et ne sont pratiquement pas accompagnées d’explication suffisante à la réelle compréhension de l’action de chacune des composantes chimiques. Nous tenterons dans cet article d’expliquer les bases de la chimie conduisant à cette compréhension tout en fournissant un outil de travail permettant de simuler le résultat de l’ajout de différents sels commerciaux relativement faciles d’accès au grand publique.

# Quelques définitions essentielles

Tout aquariophile non-débutant est familier avec les tests de base que sont le pH, le GH et le KH. Mais qu’en ait-il de leur définition et des concepts chimiques sous-entendus…

Le pH se définit par la concentration des ions hydrogènes présent en solution aqueuse. Ces ions sont de polarité positive et l’abréviation prévue pour les illustrés est H+. La concentration utilisée pour fin de calcul du pH est la Molarité, qui consiste dans le ratio entre le nombre de mole d’ions H+ sur le volume de la solution aqueuse dans lesquels ils se trouvent. Ce ratio nous amène donc à calculer le nombre d’ions sur une base unitaire, soit le nombre de moles de H+ (1 mole contient 6,0221 x 1023 atomes) pour un litre de solution, moles/l. Ainsi donc par définition le pH est égal à :

- pH = - Log [H+]

L’utilisation des crochets [  ] indique que nous sommes en présence d’une concentration. L’échelle de pH se situe normalement entre 1 et 14, pour l’aquariophile, la zone entre 6 et 9 est la plus probable tout dépendant des espèces en présences dans le bac.

Le GH consiste en la dureté totale, c’est à dire la somme de la dureté calcique et de la dureté magnésique, exprimé en degré allemand, dH. La dureté calcique est occasionnée par la présence d’ions calcium, Ca+2, alors que la dureté magnésique est provoquée par la présence d’ions magnésium en solution, Mg+2, dans une solution aqueuse. Pour calculer le GH, il est nécessaire de connaître la concentration des ions calcium et magnésium. Cette concentration peut être exprimée en moles/l, mais un poids peut y être associé, le poids en gramme d’une mole d’une espèce donnée s’appel le poids moléculaire, PM :

| #### Ions | #### PM |
| --- | --- |
| Ca+2 Mg+2 | 40,08 24,305 |

Comme les quantités d’ions calcium et magnésium sont sommes toutes minimes, il convient d’utiliser le millième de mole, soit la millimole ou mmole, ainsi que le milligramme ou mg. Une millimole de Ca+2 pèse donc 40,08 milligrammes. Si nous connaissons la concentration en mg/l de Ca+2 et de Mg+2, il est possible de calculer le GH.

Le degré allemand, dH, correspond à la mesure plus conventionnelle de 17,8 ppm de CaCO3. Une difficulté est ici rencontrée du fait que nous devons ramener le poids de Ca+2 et de Mg+2 en équivalent de carbonate de calcium, soit en ppm CaCO3. Pour ce faire, il suffit de considérer que pour chaque mole de Ca+2 ou de Mg+2, doit se rattacher une mole de CO3 –2 et qu’un ppm est égale à 1 mg/litre. Le poids moléculaire du carbonate, CO3-2, est de 59,993 g. Sachant cela nous sommes prêts pour le calcul de la dureté en ppm CaCO3 :

Soit une solution de 1 litre contenant 10 mg de Ca+2 et de 35 mg de Mg+2, calculer la dureté totale de cette solution :

- Trouvons le poids de carbonate associé au calcium et au magnésium. Nous devons passer par le nombre de mole (cf. ci-dessus)

Concentration, mg/l   PM, mg/l = mmole

Ca+2	Mg+2

1 mmole = 40,08 mg	1 mmole = 24,305 mg

10 mg/l  40,08 mg = 0,2451 mmole/l de Ca+2	35 mg/l  24,305 mg = 1,4400 mmole/l de Mg+2

2-	Transformation en ppm de CaCO3 :	0,2451 mmole/l de Ca+2 associées à 0,2451 mmole CO3-2

1,4400 mmole/l de Mg+2 associées à 1,4400 mmole/l de CO3-2

1 mmole de CO3-2 pèse 59,993 mg, alors 1,4400 mmoles x 59,993 mg/mmoles donnent 86,39 mg de CO3-2 associés au Mg+2. Puis 0,2451 moles/l donnent 14,70 mg de carbonate associé au 10 mg de Ca+2. Nous avons donc au total :

10 + 14,70 mg CaCO3, soit 24,70 mg pour 1 litre, puis 86,39 + 35 mg de MgCO3, soit 121,39 mg/l. Il faut maintenant transformer le MgCO3 en CaCO3 en utilisant le ratio des PM de ces molécules. Soit PM CaCO3/PM MgCO3 de (40,08+59,993) / (24,305+59,993) = 1,187. Alors 121,39 mg MgCO3 x 1,187 = 144,09 mg CaCO3.

Le poids total en CaCO3 est donc de 24,70 + 144,09 = 168,79 mg/l ou ppm de CaCO3.

Le GH est de 168,69/17,8 soit 9,48 dH.

WOW! Que de calcul ! Nous avons fait par exprès en utilisant les formes conventionnelles des concentrations. Il est possible de simplifier le tout en utilisant une forme moins usuelle en aquariophilie, mais comment donc plus pratique. Il s’agit du milliéquivalent par litre, méq/l. L’avantage du méq/l, est qu’il présuppose nécessairement que pour chaque méq/l d’ions positifs corresponds le même nombre de méq/l d’ions négatifs, peut importe leur valence, ce qui n’est pas le cas pour les moles. Ainsi  lorsque nous balançons un équilibre chimique les calculs sont simplifiés. Par définition un équivalent correspond au nombre d’électron de valence entrant en réaction et pouvant être aussi bien donné que reçu par une espèce chimique. Voici un exemple :

H2SO4  2H+ + SO4-2

Nous avons une mole d’acide sulfurique qui nous fournit 2 moles d’ions hydrogène et une mole d’ions sulfate. Mais, une mole d’acide sulfurique correspond à 2 équivalents d’électron pouvant réagir et pouvant donner du sulfate, laissant 2 moles d’hydrogène en déficit d’électron. Il y a donc 2 équivalents d’acide sulfurique qui se dissocie en 2 équivalents d’hydrogène et 2 équivalents de sulfate ou si l’on divise tout par deux, un équivalent de chaque espèces.

Par définition, un méq/l correspond au produit de la concentration, mg/l, par la valence, le tout divisé par le poids moléculaire :

- méql =  mgl x valencePM

Pour s’y retrouver facilement, reprenons le cas du calcium. Le PM du Ca+2 est de 40,08 g pour une mole ou de 40,08 mg pour une mmole. Choisissons délibérément de travailler avec le PM en mg. Appliquant l’équation 2 avec 40,08 mg et 2 électrons de valence, nous trouvons 2 méq/l. Cela veut dire qu’une mmole de Ca+2 fournit 2 méq/l d’ions calcium. Il en est de même pour le Mg+2 et le CO3-2. De plus, un méq/l d’ions Ca+2 ou Mg+2 s’associe à un méq/l d’ions CO3-2. Ce qui est intéressant donc, c’est que l’on peut intervertir les ions Ca+2 et Mg+2 peut importe leur PM respectif en utilisant les méq pour les associer aux carbonates, ce qui réduit considérablement les calculs. Le tableau 1 illustre la relation entre le PM, en mg, et les méq. De plus il fournit un facteur de multiplication de la concentration en mg/l pour trouver le nombre de méq/l correspondant pour les espèces trouvées dans une eau naturelle.

Tableau 1	Relation entre le poids moléculaire, en mg, et le nombre de milliéquivalent.

| Espèce chimique | PM, mg | méq. | méq/l = mg/l X facteur |
| --- | --- | --- | --- |
| H+ Na+ K+ Ca+2 Mg+2 HCO3- CO3-2 Cl- SO4-2 | 1,00794 22,9898 39,0983 40,08 24,305 61,00094 59,993 35,453 96,036 | 1,00794 22,9898 39,0983 20,04 12,1525 61,00094 29,9965 35,453 48,018 | 0,99212 0,04350 0,02558 0,04990 0,08229 0,01639 0,03334 0,02821 0,02083 |

Du tableau 1, nous pouvons déduire qu’un méq. de CaCO3 pèse 20,04 + 29,9965 = 50,3965 mg ou environ 50 ppm. Dans notre exemple de tout à l’heure, nous avions :

- 10 mg/l Ca+2, soit 10 x 0,04990 = 0,4990 méq/l

- 35 mg/l de Mg+2, soit 35 x 0,08229 = 2,8802 méq/l

- Un totale de 3,3792 méq/l d’ions calcium et magnésium associés à autant de méq/l d’ions carbonates.

- Donc 3,3792 méq/l de CaCO3 soit 3,3792 x 50 = 168,96 ppm CaCO3. La légère différence de résultat vient des chiffres significatifs et du facteur 50 au lieu de 50,3965.

Il est maintenant facile de calculer la dureté calcique et magnésique, en ppm CaCO3. Il suffit de multiplier le nombre de méq/l de chacun par 50. Dans notre exemple :

- 10 mg/l Ca+2 donnent 0,4990 x 50 = 24,95 ppm CaCO3 de dureté calcique.

- 35 mg/l Mg+2 donnent 2,8802 x 50 = 144,01 ppm CaCO3 de dureté magnésique.

Un autre raccourci possible est de multiplier les quantités de Ca+2 et Mg+2 en ppm, respectivement par 2,4968 et 4,1174, pour ainsi obtenir leur équivalent en dureté calcique et magnésique sous forme de ppm de CaCO3. De plus si le GH et la dureté calcique sont connus, la dureté magnésique peut être obtenue en soustrayant la dureté calcique du GH en autant que tout soit exprimée en ppm de CaCO3.

Le KH correspond, en allemand, à la dureté carbonatée exprimée en dH. Cette définition est lourde de conséquence, car elle n’est pas appliquée en aquariophilie. La véritable dureté carbonatée est associée à la notion de dureté temporaire. C’est la concentration des espèces Ca+2 et Mg+2 associées aux ions carbonates et bicarbonates. Sous l’effet d’une ébullition, une eau alcaline et dure laissera un dépôt de CaCO3 et MgCO3, ce qui diminuera l’alcalinité et la dureté de cette eau si elle était récupérée dans un autre récipient après refroidissement., d’où l’appellation temporaire. En pratique, nous mesurons l’alcalinité et nous appelons le résultat le KH, ce qui est une erreur. L’alcalinité est généralement mesurée en méq/l. Elle se définit comme suit :

- Alcalinité, méq/l = [HCO3-] + [CO3-2] + [OH-] – [H+]

La concentration des espèces entrant dans la définition de l’alcalinité doit être exprimée en méq/l. Dans les bacs africains, l’alcalinité ramenée en ppm de CaCO3 est toujours supérieure à la dureté totale exprimée dans les même dimensions, ce qui implique que la dureté carbonatée est égale à la dureté totale puisque tous les ions calcium et magnésium peuvent être associés aux ions carbonates et bicarbonates. Donc, si nous étions puristes, KH = GH < Alcalinité.

Notons au passage qu’en France, le KH s’exprime en degré français, f, et est désigné par l’appellation TAC. Pour convertir le TAC en degré allemand, dH, il faut multiplier le TAC par 0,56. De même, le GH exprimé en degré français est désigné par l’appellation TH. Pour convertir le TAC en degré allemand, dH, il faut aussi multiplier le TH par 0,56.

###### Notions avancées de chimie des eaux naturelles

Avant de continuer et de parler de la composition des eaux des grands lacs africains, nous vous invitons à explorer quelques notions avancées de chimie afin de mieux saisir l’essentiel des calculs utilisés afin de caractériser ces eaux.

Dans un aquarium, il existe un équilibre entre le gaz carbonique dissous, CO2aq et les espèces HCO3- et CO3-2. En fait, il y a un équilibre entre le CO2aq et l’acide carbonique, H2CO3, mais ce dernier est très peu présent sous cette forme et la majorité du gaz carbonique se retrouve sous forme de CO2aq. Certains représentent ces deux formes sous l’appellation H2CO3*.

Il est possible de représenter les équilibres chimiques présents dans l’aquarium sous forme d’équation. Dans ces équations la concentration des espèces est directement reliée à une constante d’équilibre, K. Cette constante ne varie qu’en fonction de la température et de l’activité ionique des espèces chimiques. L’activité ionique, quant à elle, définit la réactivité ou l’activité réelle des substances chimiques, ce qui dépend de la concentration et de la force ionique du milieu. Ainsi, à 25 C, nous avons :

- Ka1 = [H2CO3][H+] [HCO3−] =4,45 x 10−7

- Ka2 = [H+] [CO3−2][HCO3−] = 4,69 x 10−11

Si nous ajoutons du CO2g dans l’eau, les équilibres doivent être respectés et ainsi la concentration des différentes espèces HCO3-, CO3-2 et H2CO3* varieront en conséquence. La somme totale de ces espèces est invariable et se nomme TCO2, à moins qu’il y est modification extérieure au milieu, comme l’ajout de sels ou de CO2.

Tillmans et Heublein (1912) ont développé une équation reliant l’alcalinité et le CO2 dissous dans l’eau au pH. Ils y sont arrivés en utilisant les définitions des équilibres montrés par les équations 4 et 5 et la définition de l’alcalinité pour un pH inférieur à 8,3. Sous ce pH, l’alcalinité est formée principalement d’ions HCO3-. La formule est la suivante :

- pH = 7 − Log 30,61 x [CO2aq][Alcalinité]

Les aquariophiles connaissent une autre forme de cette formule, reliant cette fois le CO2 au pH et au KH :

- CO2 = 3 x KH x 10(7−pH)

Dans cette dernière équation, le CO2 est exprimé en ppm et le KH en dH. Mais attention, cette forme de l’équation laisse sous-entendre que la modification volontaire du pH induit un taux de CO2 tel que désiré, ce qui est complètement faux. C’est le pH qui s’ajuste à un taux de CO2 et un KH, connus et mesurés.

Lorsque nous sommes à l’équilibre, si nous mesurons la concentration de HCO3- et CO3-2, il est possible de calculer le pH selon l’équation suivante, mais attention, nous devons être à l’équilibre, il ne suffit pas d’ajouter une quantité x et y de HCO3- et de CO3-2 puis d’introduire ces quantités dans la formule :

- pH = 10,33 + Log [CO3−2][HCO3−]

Les concentrations utilisées dans l’équation 8 doivent être en moles/l.

Nous pouvons caractériser encore davantage notre eau à l’équilibre en calculant la fraction molaire, , des espèces HCO3-, CO3-2 et H2CO3*. Cette fraction dépend du pH, tel que l’illustre le graphique 1 :

Graphique 1	Fraction molaire des espèces HCO3-, CO3-2 et H2CO3*, dans une eau en équilibre.

Près de pH 8,3, la forme carbonate débute son apparition alors qu’il y a disparition presque complète du CO2. Dans un Bac africain, la prédominance des ions HCO3- est importante. Cependant, dans un bac du type Tanganyika, les ions CO3-2 ne sont plus négligeables.

Sous forme d’équations, les fractions molaires s’expriment ainsi :

- α H2CO3 = [H+]2( [H+]2 + [H+] Ka1 + Ka1Ka2 )

- α H2CO3 = [H2CO3]TCO2

- α HCO3− = [H+] Ka1( [H+]2 + [H+] Ka1 + Ka1Ka2 )

- α HCO3− = [HCO3−]TCO2

- α CO3−2 = Ka1 Ka2( [H+]2 + [H+] Ka1 + Ka1Ka2 )

- α CO3−2 = [CO3−2]TCO2

Il est aussi possible de déduire une des trois fractions à partir des deux autres, puisque leur somme doit être égale à 1. Nous pouvons aussi retrouver le TCO2 et les concentrations de HCO3- et CO3-2 avec la relation de Revelle et ainsi, dans un système d’équations dont il existe plusieurs inconnues, réussir à retrouver les fractions des différentes espèces. L’équation de Revelle s’exprime ainsi, avec le TCO2 en mole/l et l’alcalinité en équ/l :

- TCO2 = [Alcalinité] x [H+]Ka1 + Ka2[H+] + 11 + 2Ka2[H+]

Un autre facteur à considérer est le pH de saturation de nos sels de calcium et de magnésium. Il s’agit du pH requis pour obtenir la saturation de notre milieu aqueux en CaCO3 et MgCO3. Au-delà de ce pH, ces sels seront présents sous forme solide. En deçà de ce pH, ces sels existent sous forme ionique et dissous. Le pH de saturation provient des équilibres existant entre le Ca+2 ou le Mg+2 avec le CO3-2, ainsi  que le CO3-2 et le HCO3-. La formule générale, sous un pH inférieur à 8,33 est :

- pHs = (pKa2 – pKsp) + pIon + pAlcalinité

Soit,

- pHsCa+2 = 2,18 – Log [Ca+2] – Log [HCO3-]

- pHsMg+2 = 5,74 – Log [Mg+2] – Log [HCO3-]

Comme le pH est possiblement autour ou au-dessus de 8,33 pour nos bacs africains, il est difficile d’utiliser ces formules avec rigueur, notamment pour le calcium dont le pH de saturation est souvent voisin de ce pH. Cependant, elles nous donnent une indication du seuil ou la saturation de nos sels peut survenir. Ainsi donc, l’apparition de fines particules blanches dans nos bacs peut être diagnostiquée plus aisément. Mais pour les aquariophiles chevronnés, voici l’équation générale (Ca+2 peut être intervertit avec Mg+2) :

- pHs = pKa2 − pKsp + pCa+2 + pAlcalinité + [H+] − Kw[H+] + Log 1 + 2Ks[H+]

Pour un pHs situé entre 6,5 et 9,5, l’équation 19 se simplifie pour donner l’équation 16.

L’importance du Ca+2 ou du Mg+2 pour l’obtention d’un tampon bien équilibré et le maintient d’un pH stable est reliée à la relation existant entre le taux de CO2aq, la quantité de CaCO3 ou de MgCO3 et la production de Ca(HCO3-)2 et Mg(HCO3-)2, comme l’illustre l’exemple suivant :

- Ca(HCO3-)2  CaCO3 + CO2 + H2O

Une augmentation du CO2 provoquera la dissolution du CaCO3 et/ou MgCO3 et la production de bicarbonate. La production de bicarbonate accroît la capacité tampon et ce phénomène se poursuit tant qu’il y a des sels carbonatés solides. La venue de CO2 dans un bac n’a alors que peut d’effet sur le pH dans ces circonstances. La constante d’équilibre pour l’équation 20 et son équivalent pour le magnésium correspond à ce que l’on appel le produit de solubilité, Ksp. Les pKsp pour le carbonate de calcium et le carbonate de magnésium sont respectivement de 0,87 x 10-8 et 2,6 x 10-5.

Les caractéristiques chimiques des lacs Malawi et Tanganyika

Les sources d’information ayant été utilisé pour déduire les informations qui vont suivrent sont indiquées dans la bibliographie. Nous nous référerons au programme Excel fournit avec cet article en désignant la feuille de travail ayant servi aux calculs et à la présentation des résultats. Il faut mentionner que plusieurs calculs utilisent les informations retrouvées sur la feuille « Data », comme les poids moléculaires, les densités, les équivalences meq et mg…

Les données pour le lac Tanganyika sont assez bien connues et distribuées sur le web. On retrouve les analyses de Talling et aussi de Brichard, complétées par d’autres données de P. Burnel entre autres. Les résultats pour Brichard ont été transformé dans la feuille « Analyses Brichard » de manière à pouvoir comparer les résultats des différents auteurs. Pour le lac Malawi, c’est moins évident, la principale source d’information demeure Talling avec Watson. En général, sur le web, les données sont redondantes et se ramènent au premier auteur. Nous avons eu aussi la chance de recevoir une communication de M. Mangaliso Gondwe (Limnology Research Officer SADC/GEF Project) de Malawi (référence 5).

Le tableau 2 présente nos résultats suite à l’analyse des données recueillies, dans la feuille de travail « Composition du web ». Sous la rubrique « Source » du tableau, les numéros font références à la bibliographie.

## Tableau 2	Composition et caractéristiques chimiques des lacs Malawi et Tanganyika

| Source | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lac | Malawi |  |  |  | Tanganyika |  |  |  |
| pH | 7,8-8,5 | 8,5-8,6 |  |  | 8,5-9,2 | 8,66-9,06 |  |  |
| µS/cm | 200-300 | 210-220 |  |  | 600-620 | 606-620 |  |  |
| TAC degré f | 10-14 |  |  |  | 30 |  |  |  |
| TH degré f | 7-10 |  |  |  | 12-19 |  |  |  |
| TS mg/l |  |  |  |  |  | 460 |  |  |
| Somme Cation meq/l |  | 2,45 |  |  |  | 7,3-7,46 |  |  |
| Somme Anion meq/l |  | 2,5-2,59 |  |  |  | 7,25-7,71 |  |  |
| Na mg/l |  | 21 | 12,9-13,5 | 18,2-20,10 |  | 57-63,6 | 57-64,2 | 59,6958 |
| K mg/l |  | 6,4 | 4,2 | 5,25-6,40 |  | 18-35,5 | 18-35,5 | 32,931 |
| Ca mg/l |  | 16,4-19,8 | 16,4-20,7 | 17,2-20,3 |  | 9,2-17,6 | 9,2-17,6 | 12,0152 |
| Mg mg/l |  | 4,7-8,8 | 7,3-8,8 | 6,8-7,85 |  | 39,2-43,3 | 41,6-43,7 | 41,5184 |
| HCO3 + CO3, meq/l |  | 2,36-2,58 | 1,9-2,6 |  |  | 6,02-6,81 | 6,0-7,0 | 6,4839 |
| Cl mg/l |  | 3,57-4,3 | 3,6-4,3 |  |  | 20,9-36,6 | 20,9-28,3 | 28,2543 |
| SO4 mg/l |  | 5,5 | 11,1-16,7 |  |  | 7,2-15,3 | 7,2-15,3 | 5,1341 |
| SiO2 mg/l dissous |  | 1,1-4 |  |  |  | 0,3-6,6 |  |  |
| PO4-P µg/l |  | <7-30 |  |  |  | 7 |  |  |

Il faut comprendre que le lieu de l’échantillonnage ayant servi au analyse de l’eau est très variable et peut influencer les résultats. La proximité d’un affluent peut diminuer la dureté et le pH par exemple.

Dans un deuxième temps nous avons effectué une analyse plus poussée basée sur la moyenne des résultats du tableau 2. Les notes numériques entre parenthèse correspondent à une information reliée aux calculs effectués et ces notes sont données ici, suite au tableau 3. La feuille de calcul de référence est « Analyse du web » et nous vous invitons à la consulter pour les quelques particularités de calculs non énoncées dans les notes.

## Tableau 3	Analyses chimiques avancées des lacs Malawi et Tanganyika

| Source | 1 |  | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lac | Malawi |  |  |  |  | Tanganyika |  |  |  |
| GH, dH (1) | 4,8 | 4,1 |  | 4,5 | 4,3 | 8,7 | 11,4 | 11,7 | 11,3 |
| GH, ppm CaCO3 (2) | 84,7 | 72,9 |  | 79,4 | 76,9 | 154,5 | 203,2 | 208,9 | 200,8 |
| KH, dH (3) | 6,7 | 6,9 |  | 6,3 | 0,0 | 16,8 | 18,0 | 18,3 | 18,2 |
| KH, ppm CaCO3 (2) | 119,6 | 123,5 |  | 112,5 | 0 | 299,0 | 321 | 325 | 324,20 |
| [H+], moles/l (4) | 7,0795E-09 | 2,8184E-09 |  |  |  | 1,4125E-09 | 1,3804E-09 |  |  |
| [OH-], moles/l (5) | 1,4125E-06 | 3,5481E-06 |  |  |  | 7,0795E-06 | 7,2444E-06 |  |  |
| Alcalinité, meq/l (6) |  | 2,47 |  | 2,25 |  |  | 6,42 | 6,5 | 6,48 |
| Alcalinité, ppm CaCO3 (7) |  | 123,5 |  | 112,5 |  |  | 321 | 325 | 324,20 |
| Alcalinité, mmoles/l (6a) |  | 2,43 |  |  |  |  | 6,22 |  |  |
| Dureté calcique, ppm CaCO3 (8) |  | 45,2 |  | 46,3 | 46,8 |  | 33,4 | 33,4 | 30,0 |
| Dureté magnésique, ppm CaCO3 (9) |  | 27,8 |  | 33,1 | 30,2 |  | 169,7 | 175,5 | 170,8 |
| Dureté total, ppm CaCO3 (10) |  | 72,9 |  | 79,4 | 76,9 | 154,5 | 203,2 | 208,9 | 200,8 |
| Fraction molaire H2CO3* (11) | 0,0156 | 0,0062 |  |  |  | 0,0031 | 0,0030 |  |  |
| Fraction molaire HCO3- (12) | 0,9780 | 0,9775 |  |  |  | 0,9649 | 0,9642 |  |  |
| Fraction molaire CO3-2 (13) | 0,0065 | 0,0163 |  |  |  | 0,0320 | 0,0328 |  |  |
| Total CO2 aq, mmoles/l (14) |  | 2,4454 |  |  |  |  | 6,2344 |  |  |
| H2CO3*, meq/l (15) |  | 0,0151 |  |  |  |  | 0,0186 |  |  |
| CO2, ppm (15a) |  | 0,6663 |  |  |  |  | 0,8207 |  |  |
| HCO3-, meq/l (16) |  | 2,3870 |  |  |  |  | 6,0047 |  |  |
| CO3-2, meq/l (17) |  | 0,0794 |  |  |  |  | 0,4080 |  |  |
| H2CO3*, ppm CaCO3 |  | 0,7570 |  |  |  |  | 0,9324 |  |  |
| HCO3-, ppm CaCO3 |  | 119,3506 |  |  |  |  | 300,2362 |  |  |
| CO3-2, ppm CaCO3 |  | 3,9722 |  |  |  |  | 20,4017 |  |  |
| pH calculé (18) |  | 8,55 |  |  |  |  | 8,86 |  |  |
| pHs Ca+2 (19) |  | 8,14 |  |  |  |  | 7,86 |  |  |
| pHs Mg+2 (19a) |  | 11,91 |  |  |  |  | 10,72 |  |  |
| Na+ meq/l |  | 0,9135 |  | 0,5742 | 0,8330 |  | 2,6231 | 2,6361 | 2,5968 |
| K+ meq/l |  | 0,1637 |  | 0,1074 | 0,1491 |  | 0,6843 | 0,6843 | 0,8424 |
| Ca+2 meq/l |  | 0,9032 |  | 0,9256 | 0,9356 |  | 0,6687 | 0,6687 | 0,5996 |
| Mg+2 meq/l |  | 0,5555 |  | 0,6624 | 0,6032 |  | 3,3945 | 3,5097 | 3,4165 |
| Cl- meq/l |  | 0,1111 |  | 0,1114 |  |  | 0,8110 | 0,6940 | 0,7971 |
| SO4-2 meq/l |  | 0,1146 |  | 0,2895 |  |  | 0,2343 | 0,2343 | 0,1069 |
| Somme anion calculé, meq/l |  | 2,6957 |  | 2,6510 |  |  | 7,4654 | 7,4283 | 7,3879 |
| Somme cation calculé, meq/l |  | 2,5359 |  | 2,2697 |  |  | 7,3704 | 7,4987 | 7,4552 |
| Ratio Ca+2/Mg+2 (de meq/l) |  | 1,63 |  | 1,40 | 1,55 |  | 0,20 | 0,19 | 0,18 |
| Ratio Na+/K+ (de meq/l) |  | 5,58 |  | 5,34 | 5,59 |  | 3,83 | 3,85 | 3,08 |
| Ratio HCO3-/CO3- (de moles/l) |  | 60,09 |  |  |  |  | 29,43 |  |  |
| Ratio HCO3-/CO3- (de meq/l) |  | 30,05 |  |  |  |  | 14,72 |  |  |

| Note: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- GH = 0,56 x TH, ou la somme de la dureté Ca+2 et Mg+ 2 exprimé en ppm CaCO3 divisée par 17,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- ppm CaCO3 = dH x 17,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3- KH = 0,56 x TAC, ou l'alcalinité en ppm CaCO3 divisée par 17,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4- pH = -Log [H+], d'où 10-pH = [H+] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5- pH + pOH = 14, alors 14 - pH = pOH et 10-pOH = [OH-] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6- Alcalinité, meq/l = [HCO3-] + [CO3-2] + [OH-] - [H+], avec les concentrations utilisées en meq/l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6a- Alcalinité, mmoles/l = [HCO3-] + 0,5[CO3-2] + [OH-] - [H+], avec les concentrations utilisées en meq/l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7- Alcalinité, ppm CaCO3 = Alcalinité en meq/l x 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8- Ca+2, meq/l = mg/l x 0,04990 et Ca+2, meq/l x 50 = ppm CaCO3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9- Mg+2, meq/l = mg/l x 0,08229 et Mg+2, meq/l x 50 = ppm CaCO3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10- Dureté calcique + dureté magnésique, en ppm CaCO3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11- H2CO3* comprend CO2aq dissous et H2CO3. Ce dernier est négligeable devant CO2aq Fraction H2CO3* = [H+]2 / ([H+]2 + [H+]xKa1 + Ka1xKa2) Ka1 = [H+][HCO3-]/[H2CO3*], soit 4,45 x 10-7 Ka2 = [H+][CO3-2]/[HCO3-], soit 4,69 x 10-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12- Fraction HCO3- = [H+]xKa1 / ([H+]2 + [H+]xKa1 + Ka1xKa2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13- Fraction CO3-2 = Ka1xKa2 / ([H+]2 + [H+]xKa1 + Ka1xKa2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14- Relation de Revelle : TCO2aq, en mmole/l = Alcalinité, eq/l x ((([H+]/Ka1) + (Ka2/[H+]) + 1) / ((1 + (2Ka2/[H+])) x 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15- [H2CO3*] = TCO2 aq x Fraction H2CO3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15a- ppm CO2 = mmoles CO2 * 44,0098 ou approx. ppm CO2 = mmoles H2CO3* x 44,0098 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16- [HCO3-] = (Alcalinité - [OH-] + [H+]) / (1 + (2Ka2/ [H+])), tout est en éq/l, ou [HCO3-] = TCO2aa x Fraction HCO3- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17- [CO3-2] = (Alcalinité - [OH-] + [H+]) / (([H+]/2Ka2) + 1), tout est en éq/l, ou [CO3-2] = TCO2aq x Fraction CO3-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18- pH = 10,33 + Log (CO3-2/HCO3-), tout en moles/l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19- pHs Ca+2 = 2,18 - Log[Ca+2] - Log [Alcalinité], tout en moles/l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19a- pHs Mg+2 = 5,74 - Log[Mg+2] - Log[Alcalinité], tout en moles/l |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nous pouvons remarquer quelques faits très intéressant en jetant un coup d’œil au tableau 3 :

- La dureté du lac Malawi est inférieure à ce qui est normalement considéré sur plusieurs site web.

- La dureté calcique est supérieure à la dureté magnésique pour le lac Malawi et c’est le contraire pour le lac Tanganyika. En aquariophilie cela a son importance, car plusieurs préfèrerons une dureté magnésique supérieur à la dureté calcique pour obtenir un ratio de 4/1 et 5/1 respectivement pour les lacs Malawi et Tanganyika afin de mieux respecter le métabolisme des plantes et des poissons. Notons au passage que pour l’eau salée ce ratio est identique à celui du lac Tanganyika.

- Le KH est supérieur au GH si le KH est égale à l’alcalinité.

- L’alcalinité du Tanganyika se rapproche de celle des bacs d’eau salée.

- Le taux de CO2 est faible.

- Le pH de saturation pour le Mg+2 est toujours supérieur au pH des lacs, dont pas de problèmes de précipitation pour celui-ci.

- Le pH de saturation pour le Ca+2 est légèrement inférieur au pH des lacs, donc présence de roches calcaires.

- Le ratio Na+/K+ est différent dans les deux lacs. Il est de 5,6 pour le lac Malawi et de 3,8 pour le lac Tanganyika.

La simulation des eaux des lacs Malawi et Tanganyika

Dans le fichier Excel il existe trois simulations :

- Feuille « Simulation » utilisant l’eau de l’aquaduc de Trois-Rivières, Qc.

- Feuille « Simulation (2)» utilisant de l’eau osmosée.

- Feuille « Simulation (3)» utilisant l’eau de l’aquaduc de Québec, Qc.

Dans ces simulations on retrouve les caractéristiques chimiques moyennes des lacs, celle de l’eau ajoutée dans le bac, les valeurs désirées par la simulation (identiques aux valeurs moyennes) et les valeurs obtenues par la simulation. Nous avons basé la simulation sur l’utilisation des produits chimiques suivants (dont les caractéristiques se retrouvent dans la feuille « Data »):

- MgSO4*7H2O

- NaHCO3

- Na2CO3*H2O

- CaCl2*2H2O

En rouge, nous devons mettre la quantité, en mg, de produit chimique à ajouter pour un litre d’eau, pour chacun des lacs. La méthode résumée pour l’obtention des résultats est la suivante :

Avec le pH du Lac (Malawi ou Tanganyika):

1- Calcul des fractions alpha pour HCO3-, CO3-2 et H2CO3*

2- Calcul du TCO2 ( bilan de masse des composantes HCO3-, CO3-2 et H2CO3*)

3- Calcul des concentrations HCO3-, CO3-2 et H2CO3*.

Avec l’eau à ajouter (ville ou osmosée) et son pH:

1- Même démarche que le lac.

Avec la simulation (ne pas confondre avec optimisation, la vraie simulation est dans les colonnes E et F)

1- Calcul du TCO2 en tenant compte de l'eau ajoutée et des ajouts chimiques.

2- Déduction des fractions alpha.

3- Calcul de la fraction alpha CO2 avec la formule 1- (sommes des fractions HCO3- et CO3-2).

4- Calcul du CO2 à partir du TCO2 et de sa fraction.

5- Calcul HCO3- et CO3-2 à partir des ajouts (eau et sels).

6- Calcul du pH en tenant compte du HCO3- et CO3-2 à l’équilibre.

Nous voyons qu’il est impossible de faire correspondre les valeurs de H2CO3* et HCO3- de la simulation avec les valeurs du lacs. La formation de CO2 trouvée devrait se rééquilibrer afin d’obtenir la valeur des lacs, après le repos de l’eau avec ses sels pour au moins 24 heures, ainsi qu’une bonne agitation et aération dans le bac. Si le rééquilibrage ne se fait pas, le pH final sera différent et on peut le déduire par itération en utilisant les colonnes « Optimisation » G22:G36 et H22:H36. C'est à dire que le pH trouvé par calcul précédemment va servir pour recalculer les fractions alpha. Ces fractions sont différentes de la simulation car elles ne sont pas déduites mais calculer directement à partir du pH et non pas des ajouts chimiques. Nous pensons qu'il faut faire correspondre ces colonnes avec celles de la simulation. Par exemple, si nous visons un pH de 8,3 par exemple pour le Malawi. On voit que le CO3-2 est similaire dans la simulation et l'optimisation. Cependant, le HCO3- est plus faible et le H2CO3* est plus élevé dans la simulation, ce qui donne un ppm de CO2 de 8 environ. Si le pH est encore modifié suite au rééquilibrage du CO2aq, alors il faut trouver le moyen de faire correspondre les colonnes de simulation et d'optimisation, ce qui équivaut à une routine d'itération jusqu'à l'atteinte de valeurs cible, puisque le pH changera en E44 et F44 et que cette valeur est reportée en G22 et H22. Si nous faisons cela, les valeurs suivantes, en mg, sont trouvées pour le lac Malawi :

Valeurs simulées		Valeurs optimisées

NaHCO3		180				500

Na2CO3*H2O		2.75				2.5

pH			8.31				7.85

Alcalinité, ppm		118				308

Le programme est conçu pour que l’utilisateur puisse modifier les caractéristiques de l’eau ajoutée. Cependant, seul les cellules déjà remplies peuvent être modifiées sous peine d’erreur d’adressage. Ainsi, si nous connaissons le pH, le GH, la dureté calcique et la dureté magnésique ainsi que le KH nous pouvons modifier les champs ou cellules appropriés de D3 :D20 des feuilles de simulation. Les tests commerciaux aquariophiles, notamment ceux utilisés en milieu marin, sont adéquats pour les bacs africains dont le pH oscille autour de 8,3, et permettent entre autre de mesurer séparément la dureté calcique et magnésique. Voici comment procéder :

- Mettre le pH mesuré dans la cellule D3.

- Connaissant la dureté calcique et le GH, calculer la dureté magnésique, ou mieux, la mesurer. La dureté calcique en ppm CaCO3 divisé par 2,4968 donne le Ca+2 en ppm à mettre dans la cellule D14. Le GH en ppm CaCO3 moins la dureté calcique en ppm CaCO3 donne la dureté magnésique en ppm de CaCO3. Diviser la dureté magnésique en ppm CaCO3 par 4,1174 donne la quantité de Mg+2 en ppm, cette valeur doit être mise dans la cellule D15. Note : les degrés allemands, dH, sont convertis en ppm CaCO3 en multipliant par 17,8. Plusieurs tests en eau salée donne le Ca+2 et le Mg+2 en ppm directement. Si le Mg+2 en ppm n’est pas disponible, alors Mg+2 = [GH – (Ca+2 x 2,4968)] / 4,1174.

- Si vous connaissez l’alcalinité en meq/l, mettre sa valeur dans la cellule D16. Si le KH est mesuré en ppm CaCO3 (voir note sur degré allemand ci-dessus), diviser cette valeur par 50 donne le nombre de meq/l de CaCO3 ou, ce qui revient au même (puisque la nature chimique en meq/l n'importe pas), le nombre de meq/l d’alcalinité. Cette dernière valeur est à mettre dans la cellule D16.

Les tableaux 4, 5 et 6 présentes les valeurs moyennes des caractéristiques chimiques pour les lacs, puis les valeurs des caractéristiques chimiques pour l’eau de Trois-Rivières, l’eau osmosée et l’eau de la ville de Québec. Les tableaux 7, 8 et 9 présentes nos résultats de simulation pour l’eau de Trois-Rivières, l’eau osmosée et l’eau de la ville de Québec, de même que respectivement les quantités de produits chimiques ajoutés sont présentées dans les tableaux 10 à 12.

## Tableau 4	Simulation avec l’eau de Trois-Rivières, Qc

| Valeurs moyennes selon les différentes sources répertoriées |  |  |  | Valeurs désirées par simul. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lac | Malawi | Tanganyika | T-R, Qc | Malawi | Tanganyika |
| pH | 8,3 | 8,9 | 7,2 | 8,3 | 8,9 |
| µS/cm | 215 | 611 | 47,2 | 215 | 611 |
| TAC degré f | 12,0 | 30,0 |  | 12,0 | 30,0 |
| TH degré f | 8,5 | 15,5 |  | 8,5 | 15,5 |
| KH degré dH (à partir du TAC) | 6,7 | 16,8 |  | 6,7 | 16,8 |
| GH degré dH (à partir du TH) | 4,8 | 8,7 |  | 4,8 | 8,7 |
| TS mg/l |  | 460 |  |  | 460 |
| Somme Cation meq/l | 2,45 | 7,3800 |  | 2,45 | 7,3800 |
| Somme Anion meq/l | 2,55 | 7,4800 |  | 2,55 | 7,4800 |
| Na mg/l | 20,08 | 60,3 |  | 20,08 | 60,3 |
| K mg/l | 5,48 | 29,8 |  | 5,48 | 29,8 |
| Ca mg/l | 18,47 | 12,7 | 6,8 | 18,47 | 12,7 |
| Mg mg/l | 7,38 | 41,8 | 1,1 | 7,38 | 41,8 |
| HCO3 + CO3, meq/l ** | 2,36 | 6,47 | 0,17 | 2,36 | 6,47 |
| Cl mg/l | 3,94 | 27,2 |  | 3,94 | 27,2 |
| SO4 mg/l | 9,70 | 9,2 |  | 9,70 | 9,2 |
| SiO2 mg/l dissous | 2,55 | 3,5 |  | 2,55 | 3,5 |
| PO4-P µg/l | 18,50 | 7,0 | 0,451 | 18,50 | 7,0 |

## Tableau 5	Simulation avec l’eau osmosée

| Valeurs moyennes selon les différentes sources répertoriées |  |  |  | Valeurs désirées par simul. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lac | Malawi | Tanganyika | Eau Osmosée | Malawi | Tanganyika |
| pH | 8,3 | 8,9 | 7,2 | 8,3 | 8,9 |
| µS/cm | 215 | 611 |  | 215 | 611 |
| TAC degré f | 12,0 | 30,0 |  | 12,0 | 30,0 |
| TH degré f | 8,5 | 15,5 |  | 8,5 | 15,5 |
| KH degré dH (à partir du TAC) | 6,7 | 16,8 |  | 6,7 | 16,8 |
| GH degré dH (à partir du TH) | 4,8 | 8,7 |  | 4,8 | 8,7 |
| TS mg/l |  | 460 |  |  | 460 |
| Somme Cation meq/l | 2,45 | 7,3800 |  | 2,45 | 7,3800 |
| Somme Anion meq/l | 2,55 | 7,4800 |  | 2,55 | 7,4800 |
| Na mg/l | 20,08 | 60,3 |  | 20,08 | 60,3 |
| K mg/l | 5,48 | 29,8 |  | 5,48 | 29,8 |
| Ca mg/l | 18,47 | 12,7 | 0,0 | 18,47 | 12,7 |
| Mg mg/l | 7,38 | 41,8 | 0,0 | 7,38 | 41,8 |
| HCO3 + CO3, meq/l ** | 2,36 | 6,47 | 0,00 | 2,36 | 6,47 |
| Cl mg/l | 3,94 | 27,2 |  | 3,94 | 27,2 |
| SO4 mg/l | 9,70 | 9,2 |  | 9,70 | 9,2 |
| SiO2 mg/l dissous | 2,55 | 3,5 |  | 2,55 | 3,5 |
| PO4-P µg/l | 18,50 | 7,0 |  | 18,50 | 7,0 |

## Tableau 6	Simulation avec l’eau de la ville de Québec, Qc

| Valeurs moyennes selon les différentes sources répertoriées |  |  |  | Valeurs désirées par simul. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lac | Malawi | Tanganyika | Québec, Qc | Malawi | Tanganyika |
| pH | 8,3 | 8,9 | 7,1 | 8,3 | 8,9 |
| µS/cm | 215 | 611 |  | 215 | 611 |
| TAC degré f | 12,0 | 30,0 |  | 12,0 | 30,0 |
| TH degré f | 8,5 | 15,5 |  | 8,5 | 15,5 |
| KH degré dH (à partir du TAC) | 6,7 | 16,8 |  | 6,7 | 16,8 |
| GH degré dH (à partir du TH) | 4,8 | 8,7 |  | 4,8 | 8,7 |
| TS mg/l |  | 460 |  |  | 460 |
| Somme Cation meq/l | 2,45 | 7,3800 |  | 2,45 | 7,3800 |
| Somme Anion meq/l | 2,55 | 7,4800 |  | 2,55 | 7,4800 |
| Na mg/l | 20,08 | 60,3 |  | 20,08 | 60,3 |
| K mg/l | 5,48 | 29,8 |  | 5,48 | 29,8 |
| Ca mg/l | 18,47 | 12,7 | 23,23 | 18,47 | 12,7 |
| Mg mg/l | 7,38 | 41,8 | 4,86 | 7,38 | 41,8 |
| HCO3 + CO3, meq/l ** | 2,36 | 6,47 | 0,46 | 2,36 | 6,47 |
| Cl mg/l | 3,94 | 27,2 |  | 3,94 | 27,2 |
| SO4 mg/l | 9,70 | 9,2 |  | 9,70 | 9,2 |
| SiO2 mg/l dissous | 2,55 | 3,5 |  | 2,55 | 3,5 |
| PO4-P µg/l | 18,50 | 7,0 |  | 18,50 | 7,0 |

## Tableau 7	Simulation avec l’eau de Trois-Rivières, Qc

| Résultats d’analyses |  |  |  | Valeurs obtenues par simul. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lac | Malawi | Tanganyika | T-R, Qc | Malawi | Tanganyika |
| GH, dH (note 1) | 4,3 | 11,4 | 1,2 | 4,3 | 11,3 |
| GH, ppm CaCO3 (note 2) | 76,4 | 203,7 | 21,3 | 75,9 | 200,8 |
| KH, dH (note 3) | 6,6 | 18,2 | 0,5 | 6,6 | 18,5 |
| KH, ppm CaCO3 (note 2) | 118 | 323,5 | 8,7 | 118,1 | 329,7 |
| [H+], moles/l (note 4) | 5,01187E-09 | 1,41254E-09 | 6,30957E-08 | 4,85613E-09 | 1,43373E-09 |
| [OH-], moles/l (note 5) | 1,99526E-06 | 7,07946E-06 | 1,58489E-07 | 2,05925E-06 | 6,97482E-06 |
| Alcalinité, meq/l (note 6) | 2,36 | 6,47 | 0,17 | 2,36 | 6,59 |
| Alcalinité, ppm CaCO3 (note 7) | 118,0 | 323,5 | 8,7 | 118,1 | 329,7 |
| Dureté calcique, ppm CaCO3 (note 8) | 46,1 | 31,7 | 17,0 | 45,2 | 24,0 |
| Dureté magnésique, ppm CaCO3 (note 9) | 30,4 | 172,0 | 4,4 | 30,7 | 176,8 |
| Dureté totale, ppm CaCO3 (note 10) | 76,4 | 203,7 | 21,3 | 75,9 | 200,8 |
| Fraction molaire H2CO3* (note 11) | 0,0110 | 0,0031 | 0,1241 | 0,0782 | 0,0301 |
| Fraction molaire HCO3- (note 12) | 0,9798 | 0,9649 | 0,8752 | 0,9130 | 0,9392 |
| Fraction molaire CO3-2 ( note 13) | 0,0092 | 0,0320 | 0,0007 | 0,0088 | 0,0306 |
| Total CO2 aq, mmoles/l (note 14) | 2,3644 | 6,2878 | 0,1985 | 2,5369 | 6,5846 |
| H2CO3*, meq/l (note 15) | 0,0261 | 0,0193 | 0,0246 | 0,1985 | 0,1985 |
| CO2, ppm (note 15a) | 1,1483 | 0,8476 | 1,0842 | 8,7362 | 8,7362 |
| HCO3-, meq/l (note 16) | 2,3147 | 6,0605 | 0,1736 | 2,3161 | 6,1844 |
| CO3-2, meq/l (note 17) | 0,0433 | 0,4024 | 0,0003 | 0,0446 | 0,4035 |
| H2CO3*, ppm CaCO3 | 1,3046 | 0,9629 | 1,2317 | 9,9253 | 9,9253 |
| HCO3-, ppm CaCO3 | 115,7345 | 303,0237 | 8,6823 | 115,8041 | 309,2184 |
| CO3-2, ppm CaCO3 | 2,1660 | 20,1224 | 0,0129 | 2,2308 | 20,1757 |
| pH calculé (note 18) | 8,30 | 8,85 | 7,20 | 8,31 | 8,84 |
| pHs Ca+2 (note 19) | 8,15 | 7,90 | 9,71 | 8,16 | 8,01 |
| pHs Mg+2 (note 19a) | 11,89 | 10,72 | 13,86 | 11,89 | 10,70 |
| Na+ meq/l | 0,8735 | 2,6231 |  | 2,1873 | 6,4155 |
| K+ meq/l | 0,1402 | 0,7633 |  | 0,1476 | 0,7780 |
| Ca+2 meq/l | 0,9217 | 0,6342 | 0,3393 | 0,9034 | 0,4803 |
| Mg+2 meq/l | 0,6073 | 3,4405 | 0,0872 | 0,6147 | 3,5359 |
| Cl- meq/l | 0,1111 | 0,7673 |  | 0,6918 | 0,9141 |
| SO4-2 meq/l | 0,2021 | 0,1918 |  | 0,5275 | 3,4493 |
| Somme anion, meq/l | 2,6732 | 7,4292 |  | 3,5821 | 10,9582 |
| Somme cation, meq/l | 2,5426 | 7,4611 |  | 3,8530 | 11,2098 |
| Ratio Ca+2/Mg+2 (de meq/l) | 1,52 | 0,18 | 3,89 | 1,47 | 0,14 |
| Ratio Na+/K+ (de meq/l) | 6,23 | 3,44 |  | 14,82 | 8,25 |
| Ratio HCO3-/CO3- (de moles/l) | 106,86 | 30,12 | 1345,32 | 103,82 | 30,65 |
| Ratio HCO3-/CO3- (de meq/l) | 53,43 | 15,06 | 672,66 | 51,91 | 15,33 |
| Ratio HCO3-/CO3- (de moles/l) du tampon |  |  |  | 96,60 | 29,81 |
| Ratio HCO3-/CO3- (de meq/l) du tampon |  |  |  | 48,30 | 14,91 |

## Tableau 8	Simulation avec l’eau osmosée

| Résultats d’analyses |  |  |  | Valeurs obtenues par simul. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lac | Malawi | Tanganyika | T-R, Qc | Malawi | Tanganyika |
| GH, dH (note 1) | 4,3 | 11,4 | 0,0 | 4,4 | 11,5 |
| GH, ppm CaCO3 (note 2) | 76,4 | 203,7 | 0,0 | 78,3 | 204,2 |
| KH, dH (note 3) | 6,6 | 18,2 | 0,0 | 6,5 | 18,0 |
| KH, ppm CaCO3 (note 2) | 118 | 323,5 | 0 | 115,4 | 321,1 |
| [H+], moles/l (note 4) | 5,01187E-09 | 1,41254E-09 | 6,30957E-08 | 4,76902E-09 | 1,39434E-09 |
| [OH-], moles/l (note 5) | 1,99526E-06 | 7,07946E-06 | 1,58489E-07 | 2,09687E-06 | 7,17184E-06 |
| Alcalinité, meq/l (note 6) | 2,36 | 6,47 | 0,00 | 2,31 | 6,42 |
| Alcalinité, ppm CaCO3 (note 7) | 118,0 | 323,5 | 0 | 115,4 | 321,1 |
| Dureté calcique, ppm CaCO3 (note 8) | 46,1 | 31,7 | 0,0 | 45,8 | 31,7 |
| Dureté magnésique, ppm CaCO3 (note 9) | 30,4 | 172,0 | 0,0 | 32,5 | 172,4 |
| Dureté totale, ppm CaCO3 (note 10) | 76,4 | 203,7 | 0,0 | 78,3 | 204,2 |
| Fraction molaire H2CO3* (note 11) | 0,0110 | 0,0031 | 0,1241 | 0,0000 | 0,0000 |
| Fraction molaire HCO3- (note 12) | 0,9798 | 0,9649 | 0,8752 | 0,9903 | 0,9675 |
| Fraction molaire CO3-2 ( note 13) | 0,0092 | 0,0320 | 0,0007 | 0,0097 | 0,0325 |
| Total CO2 aq, mmoles/l (note 14) | 2,3644 | 6,2878 | 0,0000 | 2,2835 | 6,2123 |
| H2CO3*, meq/l (note 15) | 0,0261 | 0,0193 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| CO2, ppm (note 15a) | 1,1483 | 0,8476 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| HCO3-, meq/l (note 16) | 2,3147 | 6,0605 | -0,0001 | 2,2614 | 6,0106 |
| CO3-2, meq/l (note 17) | 0,0433 | 0,4024 | 0,0000 | 0,0444 | 0,4033 |
| H2CO3*, ppm CaCO3 | 1,3046 | 0,9629 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| HCO3-, ppm CaCO3 | 115,7345 | 303,0237 | -0,0048 | 113,0682 | 300,5313 |
| CO3-2, ppm CaCO3 | 2,1660 | 20,1224 | 0,0000 | 2,2179 | 20,1628 |
| pH calculé (note 18) | 8,30 | 8,85 | 7,20 | 8,32 | 8,86 |
| pHs Ca+2 (note 19) | 8,15 | 7,90 | #NOMBRE! | 8,16 | 7,90 |
| pHs Mg+2 (note 19a) | 11,89 | 10,72 | #NOMBRE! | 11,87 | 10,72 |
| Na+ meq/l | 0,8735 | 2,6231 |  | 2,3064 | 6,4155 |
| K+ meq/l | 0,1402 | 0,7633 |  | 0,1476 | 0,7780 |
| Ca+2 meq/l | 0,9217 | 0,6342 | 0,0000 | 0,9167 | 0,6346 |
| Mg+2 meq/l | 0,6073 | 3,4405 | 0,0000 | 0,6492 | 3,4487 |
| Cl- meq/l | 0,1111 | 0,7673 |  | 1,0319 | 1,3902 |
| SO4-2 meq/l | 0,2021 | 0,1918 |  | 0,6493 | 3,4493 |
| Somme anion, meq/l | 2,6732 | 7,4292 |  | 3,9890 | 11,2606 |
| Somme cation, meq/l | 2,5426 | 7,4611 |  | 4,0198 | 11,2769 |
| Ratio Ca+2/Mg+2 (de meq/l) | 1,52 | 0,18 | #DIV/0! | 1,41 | 0,18 |
| Ratio Na+/K+ (de meq/l) | 6,23 | 3,44 |  | 15,63 | 8,25 |
| Ratio HCO3-/CO3- (de moles/l) | 106,86 | 30,12 | 1345,32 | 101,96 | 29,81 |
| Ratio HCO3-/CO3- (de meq/l) | 53,43 | 15,06 | 672,66 | 50,98 | 14,91 |
| Ratio HCO3-/CO3- (de moles/l) du tampon |  |  |  | 101,96 | 29,81 |
| Ratio HCO3-/CO3- (de meq/l) du tampon |  |  |  | 50,98 | 14,91 |

Tableau 9	Simulation avec l’eau de la ville de Québec, Qc

| Résultats d’analyses |  |  |  | Valeurs obtenues par simul. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lac | Malawi | Tanganyika | T-R, Qc | Malawi | Tanganyika |
| GH, dH (note 1) | 4,3 | 11,4 | 4,4 | 4,4 | 11,4 |
| GH, ppm CaCO3 (note 2) | 76,4 | 203,7 | 78,0 | 78,0 | 203,7 |
| KH, dH (note 3) | 6,6 | 18,2 | 1,3 | 6,6 | 18,2 |
| KH, ppm CaCO3 (note 2) | 118 | 323,5 | 23 | 117,4 | 323,7 |
| [H+], moles/l (note 4) | 5,01187E-09 | 1,41254E-09 | 7,94328E-08 | 5,27451E-09 | 1,60902E-09 |
| [OH-], moles/l (note 5) | 1,99526E-06 | 7,07946E-06 | 1,25893E-07 | 1,89591E-06 | 6,21495E-06 |
| Alcalinité, meq/l (note 6) | 2,36 | 6,47 | 0,46 | 2,35 | 6,47 |
| Alcalinité, ppm CaCO3 (note 7) | 118,0 | 323,5 | 23 | 117,4 | 323,7 |
| Dureté calcique, ppm CaCO3 (note 8) | 46,1 | 31,7 | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
| Dureté magnésique, ppm CaCO3 (note 9) | 30,4 | 172,0 | 20,0 | 20,0 | 145,8 |
| Dureté totale, ppm CaCO3 (note 10) | 76,4 | 203,7 | 78,0 | 78,0 | 203,7 |
| Fraction molaire H2CO3* (note 11) | 0,0110 | 0,0031 | 0,1514 | 0,1890 | 0,0793 |
| Fraction molaire HCO3- (note 12) | 0,9798 | 0,9649 | 0,8481 | 0,8039 | 0,8947 |
| Fraction molaire CO3-2 ( note 13) | 0,0092 | 0,0320 | 0,0005 | 0,0071 | 0,0260 |
| Total CO2 aq, mmoles/l (note 14) | 2,3644 | 6,2878 | 0,5417 | 2,8665 | 6,8325 |
| H2CO3*, meq/l (note 15) | 0,0261 | 0,0193 | 0,0820 | 0,5417 | 0,5417 |
| CO2, ppm (note 15a) | 1,1483 | 0,8476 | 3,6094 | 23,8420 | 23,8420 |
| HCO3-, meq/l (note 16) | 2,3147 | 6,0605 | 0,4594 | 2,3043 | 6,1131 |
| CO3-2, meq/l (note 17) | 0,0433 | 0,4024 | 0,0005 | 0,0409 | 0,3554 |
| H2CO3*, ppm CaCO3 | 1,3046 | 0,9629 | 4,1007 | 27,0871 | 27,0871 |
| HCO3-, ppm CaCO3 | 115,7345 | 303,0237 | 22,9706 | 115,2143 | 305,6530 |
| CO3-2, ppm CaCO3 | 2,1660 | 20,1224 | 0,0271 | 2,0434 | 17,7704 |
| pH calculé (note 18) | 8,30 | 8,85 | 7,10 | 8,28 | 8,79 |
| pHs Ca+2 (note 19) | 8,15 | 7,90 | 8,75 | 8,05 | 7,63 |
| pHs Mg+2 (note 19a) | 11,89 | 10,72 | 12,78 | 12,08 | 10,79 |
| Na+ meq/l | 0,8735 | 2,6231 |  | 1,8857 | 6,0100 |
| K+ meq/l | 0,1402 | 0,7633 |  | 0,1476 | 0,7780 |
| Ca+2 meq/l | 0,9217 | 0,6342 | 1,1592 | 1,1592 | 1,1592 |
| Mg+2 meq/l | 0,6073 | 3,4405 | 0,3999 | 0,3999 | 2,9155 |
| Cl- meq/l | 0,1111 | 0,7673 |  | 0,1476 | 0,7780 |
| SO4-2 meq/l | 0,2021 | 0,1918 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Somme anion, meq/l | 2,6732 | 7,4292 |  | 2,4946 | 9,7686 |
| Somme cation, meq/l | 2,5426 | 7,4611 |  | 3,5923 | 10,8626 |
| Ratio Ca+2/Mg+2 (de meq/l) | 1,52 | 0,18 | 2,90 | 2,90 | 0,40 |
| Ratio Na+/K+ (de meq/l) | 6,23 | 3,44 |  | 12,78 | 7,72 |
| Ratio HCO3-/CO3- (de moles/l) | 106,86 | 30,12 | 1693,66 | 112,77 | 34,40 |
| Ratio HCO3-/CO3- (de meq/l) | 53,43 | 15,06 | 846,83 | 56,38 | 17,20 |
| Ratio HCO3-/CO3- (de moles/l) du tampon |  |  |  | 91,50 | 31,86 |
| Ratio HCO3-/CO3- (de meq/l) du tampon |  |  |  | 45,75 | 15,93 |

Tableau 10	Calcul de la quantité de produits chimiques à ajouter pour la simulation (T-R)

| Simulation | Malawi |  | Tanganyika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg pour 1 litre | ml pour 100litres | mg pour 1 litre | ml pour 100litres |
| MgSO4*7H2O | 65 | 3,869 | 425 | 25,298 |
| NaHCO3 | 180 | 8,337 | 505 | 23,390 |
| Na2CO3*H2O | 2,75 | 0,122 | 25 | 1,111 |
| NaCl | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| KCl | 11 | 0,554 | 58 | 2,923 |
| CaCl2*2H2O | 40 | 4,790 | 10 | 1,198 |
| CaSO4*2H2O | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |

## Tableau 11	Calcul de la quantité de produits chimiques à ajouter pour la simulation (osmosée)

| #### Simulation | Malawi |  | Tanganyika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg pour 1 litre | ml pour 100litres | mg pour 1 litre | ml pour 100litres |
| MgSO4*7H2O | 80 | 4,762 | 425 | 25,298 |
| NaHCO3 | 190 | 8,800 | 505 | 23,390 |
| Na2CO3*H2O | 2,75 | 0,122 | 25 | 1,111 |
| NaCl | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| KCl | 11 | 0,554 | 58 | 2,923 |
| CaCl2*2H2O | 65 | 7,784 | 45 | 5,389 |
| CaSO4*2H2O | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |

Tableau 12	Calcul de la quantité de produits chimiques à ajouter pour la simulation (Québec)

| #### Simulation | Malawi |  | Tanganyika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg pour 1 litre | ml pour 100litres | mg pour 1 litre | ml pour 100litres |
| MgSO4*7H2O | 0 | 0,000 | 310 | 0,000 |
| NaHCO3 | 155 | 7,179 | 475 | 22,001 |
| Na2CO3*H2O | 2,5 | 0,111 | 22 | 0,978 |
| NaCl | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| KCl | 11 | 0,554 | 58 | 2,923 |
| CaCl2*2H2O | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| CaSO4*2H2O | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |

Comme nous pouvons le remarquer, le cas de la ville de Québec est particulier. L’alcalinité et la dureté sont élevées ce qui complique la simulation. Cette eau est plus propice à héberger des poissons du Tanganyika que pour le Malawi.

Nous pouvons aussi observer des déséquilibres au niveau des ions Na+, K+, Cl- et SO4-2 entre autres. Il est encore possible de corriger un peu cela, mais au détriment d’un coût ne justifiant pas ce changement. L’utilisation de Ca(HCO3)2 entre autre pourrait être recommandée. Quelques modifications au programme permettraient aussi de simuler une eau salée, qui comme on peut le constater est assez près (mais de loin tout de même) à l’eau du Tanganyika.

Conclusion

Il n’est pas aisé de reproduire exactement la qualité des eaux des grands lacs africains. Nous pouvons cependant nous en approcher. Nous espérons que notre article aura su vous plaire, être instructif et vous aider dans la formulation de vos eaux pour bacs africains. Nous demeurons disponibles et ouverts à toutes critiques concernant ce travail. Si l’apport des lecteurs peut permettre la correction ou l’ajout d’informations supplémentaires, il nous fera plaisir d’étudier les demandes en ce sens.

Nous tenons à remercier tous ceux qui auront la gentillesse de distribuer ou d’héberger nos documents via leur site web. Merci a tous ceux qui ont su contribuer à donner le goût de l’aquariophilie via les nombreux sites web actuellement en service.

# Bibliographie

- Source web : Les pages web de Pé Point - http://perso.club-internet.fr/burnel/page1p.html - tiré originalement du Guide des Cichlidés publié par l'AFC.

- Source web : The Cichlid Fishes of Lake Malawi, Africa -  htpp://www.connix.com/~mko/mwfishes.htm - tiré originalement de Talling, J.F. et Tallings, I.B.; "The Chemical Composition of African Lake Waters", Int. Rev. Ges. Hydrobiol., Vol. 50, Numéro 3, pp. 421-463 (1965).

- Source web (le site est maintenant fermé) Watson, Ian; "Water Hardness and Fish Physiology", British Cichlid Association, 1999 tiré originalement de Talling, J.F. et Tallings, I.B.; "The Chemical Composition of African Lake Waters", Int. Rev. Ges. Hydrobiol., Vol. 50, Numéro 3, pp. 421-463 (1965).

- Source web : Nestor's Home - http://www.mindspring.com/~nestor10/text/rifttxt.htm - tiré originalement de Brichard's Fishes of Lake Tanganyika, par Dr. Kuferath (source incomplete).

- Communication personnelle. Gondwe, Mangaliso, Limnology Research officer SADC/GEF PROJECT - Données collectées entre juin 1996 et juillet 1999.

- Dussart, B. – Limnologie – L’Étude des eaux continentales, Gauthier-Villars, 1966 (Paris).